Требования к интерфейсной плате

Интерфейс

- Коннектор 40 pin совместимый с Orange Pi Zero:

  - Разводить нужно 3.3V, GND и то, что требуется функционально:

| Функция | GPIO | Направление | Напряжение |
| --- | --- | --- | --- |
| UART-3 TX/RX | Pi9, Pi10 | TX/RX | 3.3 V |
| UART-5 TX/RX | PH2, PH3 | TX/RX | 3.3 V |
| I2C-1 SDA/SCL | Pi8, Pi7 | I2C | 3.3 V |
| Управление симистор 1 | Pi2 | output | 3.3 V |
| Управление симистор 2 | Pi16 | output | 3.3 V |
| Управление симистор 3 | Ph4 | output | 3.3 V |
| Управление транзистор 12V | Pi1 | output | 3.3 V |
| Датчик P1 | Pi3 | input | 3.3 V |
| Датчик P2 | Pi4 | input | 3.3 V |

  - 5V разводить на коннекторе не нужно

  - Двусторонний коннектор.  Сторона где штыри ,это “верх” платы, где гнёзда –“низ”

- Клеммная колодка 220V

  - Вход L, N, заземление

  - Три выхода L, N, заземление

  - С крышкой

- Разъём вход питания (5V, 12V, GND)   (с защёлкой)

- Разъём выход подогрева (12V, GND)   (с защёлкой)

- Разъём расходомера (5V, P1, P2, GND) (с защёлкой)

(У пунктов 3, 4,5 и коннектора OrangePi  GND общая)

- Разъём антенны GSM

- Разъём антенны GNSS

Защита

- Три плавкие вставка на 220V. Так, как нужно по стандартам и инструкциям.

- Защита от неправильной полярности на 5V/12V

- Защита от ЭСР

- Визуально отделить зону 220V, написать на плате “Тут убьёт”

Функции

- Модуль GPRS/GNSS

  - SIMCom SIM868  или Прогресс Пр503 или ещё что-нибудь

  - Управление UART-3 и UART-5 с коннектора OrangePi

  - Доп. питание 5V c “вход питания”, если нужно

  - Слот сим-карты доступный “сверху”.

- Три симистора для управления выходами 220V  (вкл/выкл)

  - Симистор 1 – 2A макс, мотор; Симисторы 2, 3 – 2A макс, клапаны (соленоиды)

  - Управление Pi2, Pi16 с коннектора OrangePi

  - Питание 5V c “вход питания”, если нужно

  - Радиаторы “вверх”

- Полевой транзистор для управления выходом 12V

  - 1A резистивная нагрузка

  - Управление Pi1 с коннектора OrangePi

- Две оптопары

  - P1, P2 разъёма расходомера ->  Pi3, Pi4 коннектора Orange PI

  - PC813 или что-то похожее

  - Нужна подтяжка к 3.3V на выходах

- RTC с батарейкой

  - I2C-1 коннектора OrangePi

  - DS1307 или что-то похожее

Индикаторы

| Номер | Смысл |
| --- | --- |
| LED01 | Питание 220V |
| LED02 | Питание 12V |
| LED03 | Питание 5V |
| LED04 | Питание 3.3V |
| LED11 | 220V выход 1 |
| LED12 | 220V выход 2 |
| LED13 | 220V выход 3 |
| LED14 | 12V выход |
| LED21 | Сигнал P1 |
| LED22 | Сигнал P2 |