Требования

Интерфейс

- Коннектор 40 pin (Orange Pi)  вход выход

Разводить нужно 3.3V, GND и то, что требуется функционально. 5V, если нужно, берётся с другого разъёма.

- Клеммная колодка 220V

  - Вход L, N, заземление

  - Два выхода L, N, заземление

- Разъём вход питания (5V, 12V, G)

- Разъём выход подогрева (12V, G)

- Разъём расходомера (5V, P1, P2, G)

(У пунктов 3, 4,5 и коннектора OrangePi   G общая)

- Разъём антенны GSM

- Разъём антенны GPSS

Функции

- Модуль GPRS/GPSS

  - SIMCom Sim868  или Прогресс Пр503 или ещё что-нибудь

  - Управление UART-5 с коннектора OrangePi

  - Доп. питание 5V c “вход питания”, если нужно

  - Слот сим-карты доступный “сверху”.  “Верх” – это куда смотрят штыри разъёма 40 pin.

- Два симистора для управления выходами 220V

  - 5A реактивная нагрузка

  - Управление Pi2, Pi16 с коннектора OrangePi

  - Питание 5V c “вход питания”, если нужно

- Ключ для управления выходом 12V

  - 1A

  - Управление Pi1 с коннектора OrangePi

- Две оптопары

  - P1, P2 разъёма расходомера ->  Pi3, Pi4 коннектора Orange PI

  - PC813 или что-то похожее

- RTC с батарейкой

  - I2C-1 коннектора OrangePi

  - DS1307 или что-то похожее